รายงานโครงงานหมายเลข EE xxx/25xx

การออกแบบตำแหน่งมุมเล็งของดวงโคมที่เหมาะสมสำหรับสนามกีฬากลางแจ้ง

นายวุฒิชัย	อุทัยกรณ์	5213451681

นายสุรสิทธิ์	พันธ์โบ		5213452073

รายงานนี้เป็นรายงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเสนอเป็นส่วนหนึ่ง

ในหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Project Report No EE xxx/25xx

Optimal aiming design of outdoor lighting

Mr. Wuttichai	Uthaikorn		5213451681

Mr. Surasit Punbo			5213452073

This is the Report of the Fourth-Year Project Assignment Submitted in Partial

Fulfillment of the Requirements for the Bachelor Degree of Engineering

Department of Electrical & Electronic Engineering

The Faculty of Engineering

Ubon Ratchathani University

การออกแบบตำแหน่งมุมเล็งของดวงโคมที่เหมาะสมสำหรับสนามกีฬากลางแจ้ง

โดย	: นายวุฒิชัย อุทัยกรณ์

นายสุรสิทธิ์ พันธ์โบ

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ได้พัฒนารูปแบบการคำนวณหาค่ามุมเล็งที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสนามกีฬากลางแจ้งขนาด 25X42 ตารางเมตร โดยใช้เทคนิคการคำนวณค่าที่เหมาะสมจากการพัฒนาโปรแกรม MATLAB มาใช้ในการจำลองความสว่างในสนามกีฬา โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณหาค่าความสว่างโดยใช้หลักการสมมาตรและหาค่าตำแหน่งมุมเล็งที่เหมาะสมด้วยวิธีจำกัดพื้นที่การค้นหา (Limit Search Space Optimization) ซึ่งเป็นกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมโดยการค้นหาคำตอบแบบจำกัดพื้นที่ โดยผลลัพธ์ที่ได้แสดงออกมาในรูปกราฟิกการเคลื่อนที่ของดวงโคม การกระจายแสงของดวงโคมในรูปแบบสามมิติ ซึ่งสามารถใช้ในการออกแบบจริงได้

Optimal aiming design of outdoor lighting

By  :  Mr. Wuttichai Uthaikorn

Mr. Surasit Punbo

ABSTRACT

This project developed an algorithm for optimal design of aiming point of luminaries for outdoor lighting size 25x42 m2. The optimization technique is used together with a developed software using MATLAB for simulation of outdoor luminance. The program calculates luminance by using symmetrical condition in association with Limit Search Space Optimization (LSSO) technique, which is applied to limit the search space.  The obtained results are illuminated graphically and optimal aiming points, which can be used to help designing in real situation.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆของการวิจัยโดยตลอดมารวมทั้งคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนและให้ความรู้ในทุกๆด้าน

ท้ายนี้คณะผู้จัดทำใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและเพื่อนๆ ซึ่งสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำปริญญานิพนธ์ตลอดมาจนสำเร็จลุล่วง

สารบัญ

เนื้อหา	            	หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	ก

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 	ข

กิตติกรรมประกาศ		ค

สารบัญ				ง

สารบัญภาพ			ฉ

สารบัญตาราง		ช

บทที่ 1 บทนำ	1

  - หลักการและเหตุผล       	1

  - วัตถุประสงค์        	1

  - ขอบเขตของโครงงาน	1

  - ขั้นตอนการดำเนินงาน	2

  - ระยะเวลาการทำโครงงาน	2

  - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3

2.1 ปริมาณที่สำคัญทางด้านการส่องสว่าง	3

2.1.1 มุมตัน (Solid angle)	3

2.1.2 ปริมาณแสงหรือฟลักซ์ส่องสว่าง (Luminous Flux)	4

2.1.3 ความเข้มแห่งการส่องสว่าง (Luminous intensity)	5

2.1.4 ความสว่าง (Illuminance)	5

2.1.5 ความส่องสว่าง (luminance)	6

2.1.6 ดวงโคมไฟฟ้า (Luminaire)	6

2.1.7 การกระจายแสงของโคมไฟ	7

2.1.8 กฎโคไซน์	8

2.1.9 การคำนวณค่าความสว่างด้วยวิธีคิดทีละจุด	10

2.1.10 การคำนวณค่าความสว่างในระบบ C-γ	10

2.2 โปรแกรมแมทแลบ 	12

2.2.1 การเขียนโปรแกรมในเอ็มไฟล์ (M-file)	13

2.2.2 การสร้างโปรแกรมต่อประสานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface, GUI)	    13

บทที่ 3 การออกแบบโปรแกรมและการทดลอง	16

3.1 การออกแบบโปรแกรม	16

3.1.1 ส่วนข้อมูลในการคำนวณ (Input Program)	16

3.1.2 ส่วนประมวลผล (Processing Program)	20

สารบัญ (ต่อ)

เนื้อหา		                	หน้า

3.1.3 ส่วนแสดงผล (Output Program)	27

บทที่ 4 ผลของการวิจัย	30

4.1 การทำงานของโปรแกรม	30

4.1.1 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน	30

4.1.2 ส่วนประมวลผลหลักและส่วนแสดงผล	31

บทที่ 5 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ	40

5.1 ข้อสรุป	40

5.2 ปัญหาและอุปสรรค	40

5.3 ข้อเสนอแนะ	41

บรรณานุกรม 		42

ภาคผนวก 			43

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน         	44

สารบัญรูปภาพ

เนื้อหา		      	หน้า

รูปที่ 2.1 กำหนดพื้นที่ย่อยของทรงกลมเพื่อหาขนาดของมุมตัน	3

รูปที่ 2.2 ใช้ประกอบการอธิบาย Point source	4

รูปที่ 2.3 ลักษณะความสว่างที่ตกบนพื้นผิว	5

รูปที่ 2.4 นิยามของความสว่าง	6

รูปที่ 2.5 กราฟการกระจายแสงของโคมไฟ มีหน่วยเป็นแคนเดลาต่อกิโลลูเมน (cd/klm)	7

รูปที่ 2.6 อธิบายกราฟการกระจายแสงของดวงโคม	8

รูปที่ 2.7 ใช้ประกอบการอธิบายกฎโคไซน์	9

รูปที่ 2.8 ระนาบมุมในระบบ C-γ	10

รูปที่ 2.9 การคำนวณมุม γ ในกรณีที่มุมหันเท่ากับศูนย์	12

รูปที่ 2.10 หน้าต่าง GUIDE ที่ใช้ในการสร้าง GUI	14

รูปที่ 3.1 โครงสร้างโปรแกรมคำนวณความสว่าง	16

รูปที่ 3.2 รูปแบบสนามกีฬาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคำนวณความสว่าง	17

รูปที่ 3.3 ใช้ประกอบการอธิบายตำแหน่งดวงโคมและจุดเล็ง	18

รูปที่ 3.4 รูปการกระจายความเข้มส่องสว่างในรูปของเส้นโค้งโพลาร์	18

รูปที่ 3.5 เส้นโค้งบนแกน I – γ  โคออร์ดิเนต	19

รูปที่ 3.6 เส้นโค้งที่ได้จากการประมาณการกระจายความเข้มส่องสว่างด้วยสมการทางคณิตศาสตร์	19

รูปที่ 3.7 แผนผังส่วนประมวลผลหลักของโปรแกรม	20

รูปที่ 3.8 ลักษณะการวางตำแหน่งจุดเล็งของดวงโคมหนึ่งในสี่ส่วนของพื้นที่สนาม	22

รูปที่ 3.9 ความสว่างในรูปแบบ 3 มิติในพื้นที่สนามกีฬาจากการวางตำแหน่งมุมเล็งตามรูปที่ 3.8	25

รูปที่ 3.10 แสดงกระบวนการทำงานในส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน	26

รูปที่ 3.11 ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้	27

รูปที่ 3.12 หน้าต่างรูปภาพ (Figure) แสดงการเคลื่อนที่ของดวงโคม	28

รูปที่ 3.13 การกระจายแสงของดวงโคมในรูปแบบ 3 มิติ	28

รูปที่ 3.14 หน้าต่างรูปภาพ (Figure) แสดงปริมาณทางแสงของดวงโคม	29

รูปที่ 4.1 ส่วนที่ใช้เปลี่ยนตำแหน่งมุมเล็งของดวงโคมจากส่วนต่อประสานผู้ใช้	30

รูปที่ 4.2 ตำแหน่งมุมเล็งที่รับอินพุทมาจากส่วนต่อประสานผู้ใช้	31

รูปที่ 4.3 การประมวลผลรอบที่ 20   	32

รูปที่ 4.4 ประมวลผลรอบที่ 40 	33

รูปที่ 4.5 การประมวลผลรอบที่ 60	34

รูปที่ 4.6 ส่วนแสดงผลเมื่อโปรแกรมจบการทำงาน	35

รูปที่ 4.7 ปริมาณทางแสงของดวงโคมเมื่อโปรแกรมจบการทำงาน 	35

รูปที่ 4.8 ค่า S.D. ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อจำนวนรอบการประมวลผลเพิ่มขึ้น	39

รูปที่ 4.9 เปรียบเทียบปริมาณความสว่างเมื่อจำนวนรอบการประมวลผลเพิ่มขึ้น	40

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

เนื้อหา				หน้า

รูปที่ ก-1 แสดง MATLAB desktop	47

รูปที่ ก-2 แสดงการเลือกเอ็มไฟล์ (M-files) จากโฟลเดอร์ที่จัดเก็บ	47

รูปที่ ก-3 แสดงหน้าต่างรูปภาพ (Figure)  	49

รูปที่ ก-4 แสดงหน้าที่การใช้งานปุ่มต่างๆในส่วนประสานผู้ใช้        	49

สารบัญตาราง

เนื้อหา				      หน้า

ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาการดำเนินการจัดทำโครงงาน	1

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความสว่างที่จุดใดๆ จากหนึ่งในสี่ส่วนของสนาม	36

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณทางแสงในการประมวลผลแต่ละรอบ	37

# บทที่ 1

# บทนำ

# 1.1 หลักการและเหตุผล

การส่องสว่างเป็นศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับสนามกีฬามีขั้นตอนการออกแบบที่สำคัญคือ การวิเคราะห์หาจำนวนดวงโคมที่ต้องใช้เพื่อการให้แสงสว่างที่เหมาะสม การวิเคราะห์หาตำแหน่งมุมเล็งที่เหมะสมของดวงโคมส่องสว่างแต่ละดวง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานในการออกแบบ

การออกแบบตำแหน่งมุมเล็งของดวงโคมที่เหมาะสมสำหรับสนามกีฬากลางแจ้งนั่นจะต้องคำนึงถึงค่าความสว่างในระนาบนอน ซึ่งอาจจะเป็นพื้นสนามหรือระนาบที่อยู่สูงจากพื้นสนามที่ระดับความสูงที่กำหนด รวมทั้งค่าความสว่างบนระนาบที่ตั้งฉากกับแนวสังเกตการณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่าย ทอดโทรทัศน์ นักกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน ผู้ชมที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์ ตลอดจนต้องประเมินคุณภาพ เช่น ความสม่ำเสมอของความสว่าง ระดับแสงจ้าแยงตาซึ่งโดยปกติการออกแบบจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีการปรับมุมเล็งโดยผู้มีประสบการณ์ ถึงกระนั้นก็ใช้เวลาในการออกแบบเป็นเวลานาน โครงงานนี้จึงจะได้ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อให้สามารถคำนวณค่าความสว่างในระนาบนอนของสนามกีฬากลางแจ้งได้อย่างอัตโนมัติ

# 1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 พัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้สามารถคำนวณหาตำแหน่งมุมเล็ง เพื่อให้ความสว่างในระนาบนอนของสนามกีฬากลางแจ้งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยที่สุด

# 1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 กำหนดให้ใช้ข้อมูลทางแสงของโคมไฟเพียงประเภทเดียว

1.3.2 พื้นที่สนามกีฬากลางแจ้งที่ใช้มีการกำหนดขนาดไว้คงที่

1.3.3 มีการกำหนดจำนวนดวงโคมในแต่ละรอบการออกแบบให้มีค่าคงที่

1.3.4 ตัวแปรที่ปรับอัตโนมัติในการคำนวณคือตำแหน่งเล็งของดวงโคมส่องสว่างแต่ละดวงที่

ทำให้ได้ค่าความสว่างในระนาบนอนมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยที่สุด

1.3.5 ใช้โปรแกรม MATLAB ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

# 1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.4.1 ศึกษาทางด้านข้อมูลทางด้านทฤษฎีและการคำนวณทางด้านวิศวกรรมส่องสว่าง       ในระบบ C-γ

1.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเขียนโปรแกรมคำนวณค่า   ความสว่าง

1.4.3 ทำการเขียนโค้ดโปรแกรมการหาค่าตำแหน่งมุมเล็งที่เหมาะสมของโคมแต่ละดวง

1.4.4 พัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีขึ้น

1.4.5 สรุปผลและจัดทำปริญญานิพนธ์

# 1.5 ระยะเวลาการทำโครงงาน

ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาการดำเนินการจัดทำโครงงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ทำการศึกษาข้อมูลทางด้านทฤษฎีวิศวกรรมส่องสว่างในระบบ C-γ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเขียนโปรแกรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ทำการเขียนโค้ดโปรแกรมการหาค่าตำแหน่งมุมเล็งที่เหมาะสม ของโคมแต่ละดวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. พัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปผลและจัดทำปริญญานิพนธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 สามารถหาตำแหน่งมุมเล็งที่มีความเหมาะสมสำหรับสนามกีฬากลางแจ้ง

1.6.2 สามารถใช้งานดวงโคมส่องสว่างในสนามกีฬากลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6.3 เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาซอฟแวร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม

ไชยะ แช่มช้อย, พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง, เล่มที่ 1, กรุงเทพมหานคร: เอ็มแอนด์อี, 2544

ปริญญา สงวนสัตย์, คู่มือ MATLAB ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์, 2553

มนัส สังวรศิลป์, คู่มือการใช้งาน MATLAB ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร: อินโฟเพรส, 2543

สภาวิศวกร, มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ, แนวทางการปฏิบัติด้านประสิทธิผลทางพลังงานของโคมไฟถนน, พิมพ์ครั้งที่ 1, กุมภาพันธ์ 2554

http://montri.rmutl.ac.th/old/electrical2009/illumination/terminology.html, 		 สืบค้นเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2555

http://www.mathworks.com/products/matlab/, สืบค้นเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2555